證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表

| 編號 | 作業項目 | 修正後內容 | 修正前內容 | 修正說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-16000 | 實體及環境安全 | 作業程序及控制重點： | 作業程序及控制重點： | 1.避免限縮實務執行方式，爰刪除例示文字，以採原則性規範。； 2.增訂檢查重點 |
|  |  | (一)電腦機房應設有門禁管制；機房內設置防火設施及緊急照明設備。另應將地震、水災等天然災害因素列入考量。 | (一)電腦機房應設有適當之門禁管制(例如：刷卡)；機房內設置防火設施及緊急照明設備。另應將地震、水災等天然災害因素列入考量。 |  |
|  |  | (二)電腦設備應有獨立之空調系統供其使用，供給空調系統之電力來源應自成一系統。 | (二)電腦設備應有獨立之空調系統供其使用，供給空調系統之電力來源應自成一系統。 |  |
|  |  | (三)機房內溫濕度應維持正常。 | (三)機房內溫濕度應維持正常。 |  |
|  |  | (四)電腦設備之電源供應系統，應含不斷電設備及發電機。 | (四)電腦設備之電源供應系統，應含不斷電設備及發電機。 |  |
|  |  | (五)不斷電系統、發電機等電源供應設備，應定期或不定期測試其堪用性。 | (五)不斷電系統、發電機等電源供應設備，應定期或不定期測試其堪用性。 |  |
|  |  | (六)電腦系統使用之空調、電源等相關設備，應有適當之備援對策。 | (六)電腦系統使用之空調、電源等相關設備，應有適當之備援對策。 |  |
|  |  | (七)機房指派專人管理，其作業項目如下： | (七)機房指派專人管理，其作業項目如下： |  |
|  |  | 1.機房門口應揭示值班操作人員姓名及值班期間。 | 1.機房門口應揭示值班操作人員姓名及值班期間。 |  |
|  |  | 2.機房應設出入登記簿，記錄除系統管理人員及值班操作人員外之出入狀況。 | 2.機房應設出入登記簿，記錄除系統管理人員及值班操作人員外之出入狀況。 |  |
|  |  | 3.使用機房內機具應經機房值班人員或系統管理人員同意。 | 3.使用機房內機具應經機房值班人員或系統管理人員同意。 |  |
|  |  | 4.機房內各項作業情形，應設置工作日誌記錄。 | 4.機房內各項作業情形，應設置工作日誌記錄。 |  |
|  |  | (八)為確保電腦系統正常運作，應委託電腦公司定期做保養、維護工作。 | (八)為確保電腦系統正常運作，應委託電腦公司定期做保養、維護工作。 |  |
|  |  | (九)硬體設備發生故障，應即根據維護合約請廠商派員前來維護。 | (九)硬體設備發生故障，應即根據維護合約請廠商派員前來維護。 |  |
|  |  | (十)廠商維護人員於維修設備時，應有相關人員會同檢修。 | (十)廠商維護人員於維修設備時，應有相關人員會同檢修。 |  |
|  |  | (十一)電腦系統維護工作，應避免停機並干擾使用者，儘可能安排在夜間、假日或無人使用狀態下進行停機作業之處理。 | (十一)電腦系統維護工作，應避免停機並干擾使用者，儘可能安排在夜間、假日或無人使用狀態下進行停機作業之處理。 |  |
|  |  | (十二)應訂定設備報廢作業程序，報廢前應將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除、實施安全性覆寫或實體破壞，應確保報廢之電腦硬碟及儲存媒體儲存之資料不可還原，並留存報廢紀錄，若委託第三者銷毀時，應簽訂保密合約。 | (十二)應訂定設備報廢作業程序，報廢前應將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除、實施安全性覆寫或實體破壞，應確保報廢之電腦硬碟及儲存媒體儲存之資料不可還原，並留存報廢紀錄，若委託第三者銷毀時，應簽訂保密合約。 |  |
|  |  | (十三)公司應定期審查電腦機房門禁管制權限。 | (十三)公司應定期審查電腦機房門禁管制權限。 |  |
|  |  | (十四)公司自有及租用之機房或機櫃，除公司之期貨商關係企業且設有網路區隔，始得與其共同使用同一機房或機櫃外，均不得將機房或機櫃空間分租、轉租、出借或以任何方式提供第三方使用。 | (新增) |  |