證券期貨周邊單位資訊傳輸整合案
證交所線路申請及使用說明手冊

臺灣證券交易所　電腦作業部

中華民國114年12月18日

目    錄

- 整合網路規劃說明

- 用戶端規劃說明

- 線路申請

- 證交所線路使用說明

- 網路整合線路案－交易傳輸申請表

- 網路整合線路案－行情資訊申請表

- 請洽各電信公司窗口取得最新版本電路申裝/異動申請書

第壹章　整合網路規劃說明

- 新增一個整合網路提供用戶自行選擇使用。

- 交易傳輸線路與行情傳輸線路分開使用。

- 用戶連接各周邊單位主、備援中心之連線方式不變。

- 可在同一條線內依各自需求安排1~4家周邊單位作業。

- 用戶端線路可提供具彈性之頻寬：

- 交易傳輸線路2Mb/s、4Mb/s、6Mb/s、8Mb/s、10Mb/s、20Mb/s。

- 行情傳輸線路6Mb/s、8Mb/s、10Mb/s、20Mb/s、30Mb/s、40Mb/s、50Mb/s、70Mb/s、100Mb/s。

- 用戶可自行選擇不同電信公司線路使用。

- 提供交易線路異質線路備援(具集縮比的FTTB：Fiber To the          Building及MEN：都會型乙太網路服務)。

第貳章　用戶端規劃說明

- 交易及行情傳輸線路

- 各周邊單位提供傳輸線路類別：

| 傳輸線路類別 | 周邊單位 |
| --- | --- |
| 交易傳輸線路 | 1.證交所 |
|  | 2.櫃買中心 |
|  | 3.期交所 |
|  | 4.集保結算所 |
| 行情傳輸線路 | 1.證交所 |
|  | 2.櫃買中心 |
|  | 3.期交所 |

- 交易傳輸線路連線模式：

2.1　1 WAN 1 LAN 1 Router：用戶端只有一台路由器，且這台路由器只有建立一條線路到單一電信公司。

| WAN LAN | 周邊單位： 1.證交所：提供 2.櫃買中心：提供 3.期交所：提供 4.集保結算所：提供 |
| --- | --- |
|  | 電信公司： 1.中華電信：提供 2.遠傳電信：提供 3.台灣固網：提供 |

2.2　2 WAN 1 LAN 1 Router：用戶端只有一台路由器，這台路由器建立兩條線路到單一電信公司。當用戶端的WAN線路發生故障時，此類型可提供用戶端備援服務(Active/Standby)。

| WAN 1 WAN 2 異質線路 LAN | 周邊單位： 1.證交所： 提供，WAN2線路為Standby備援線路 2.櫃買中心： 提供，WAN1、WAN2線路均為Active線路 3.期交所： 提供，WAN1、WAN2線路均為Active線路 4.集保結算所： 提供，WAN1、WAN2線路均為Active線路 |
| --- | --- |
|  | 電信公司： 1.中華電信：提供 2.遠傳電信：提供 3.台灣固網：提供 |

2.3　2 WAN 1 LAN 2 Router：用戶端有兩台路由器，每一台路由器各自建立一條線路到同一電信公司。當用戶端的WAN線路或用戶端路由器發生故障時，此選項可提供用戶端備援服務(Active/Standby)。

|  | 周邊單位： 1.證交所：不提供 2.櫃買中心： 提供，WAN1、WAN2線路均為Active線路 3.期交所： 提供，WAN1、WAN2線路均為Active線路 4.集保結算所：不提供 |
| --- | --- |
|  | 電信公司： 1.中華電信：提供 2.遠傳電信：提供 3.台灣固網：提供 |

- 行情傳輸線路連線模式：

3.1　1 WAN 1 LAN 1 Router ：用戶端只有一台路由器，且這台路由器只有建立一條線路到單一電信公司。

| WAN LAN | 周邊單位： 1.證交所：提供 2.櫃買中心：提供 3.期交所：提供 |
| --- | --- |
|  | 電信公司： 1.中華電信：提供 2.遠傳電信：提供 3.台灣固網：提供 |

3.2　2 WAN 1 LAN 1 Router：用戶端只有一台路由器，這台路由器建立兩條線路到單一電信公司。當用戶端的WAN線路發生故障時，此類型可提供用戶端備援服務(Active/Standby)。

| WAN 1 WAN 2 異質線路 LAN | 周邊單位： 1.證交所： 提供，WAN2線路為Standby備援線路 2.櫃買中心： 提供，WAN1、WAN2線路為Active線路 3.期交所： 提供，WAN1、WAN2線路均為Active線路 |
| --- | --- |
|  | 電信公司： 1.中華電信：提供 2.遠傳電信：提供 3.台灣固網：提供 |

3.3　2 WAN 1 LAN 2 Router：用戶端有兩台路由器，每一台路由器各自建立一條線路到同一電信公司。當用戶端的WAN線路或用戶端路由器發生故障時，此選項可提供用戶端備援服務(Active/Standby)。

|  | 周邊單位： 1.證交所：不提供 2.櫃買中心： 提供，WAN1、WAN2線路均為Active線路 3.期交所： 提供，WAN1、WAN2線路均為Active線路 |
| --- | --- |
|  | 電信公司： 1.中華電信：提供 2.遠傳電信：提供 3.台灣固網：提供 |

- 建議申請頻寬：

4.1　交易及行情線路提供TCP/IP連線方式。

4.2　連接四家交易所交易傳輸線路，實際使用頻寬請自行考量資料量，評估線路所需頻寬2M~20Mbps。

4.3　行情傳輸申請頻寬：

4.3.1　實際線路使用頻寬請自行考量接收群組數，評估線路實際所需申請頻寬6M~100Mbps。

4.3.2　請貴公司隨時檢視行情資訊接收之數量，並預留線路頻寬以備瞬間峰值增長的空間，以免發生遺漏資料的情況。

- 各電信公司線路費用參考表：(此表僅供參考，詳情請洽各電信公司)

5.1　整合網路各電信公司線路費用表

| 速率 | 2M | 4M | 6M | 8M | 10M | 20M | 30M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遠傳 | 13,500 | 23,300 | 32,500 | 42,000 | 52,000 | 59,000 | 75,000 |
| 中華 | 24,800 | 37,800 | 48,500 | 58,650 | 68,000 | 86,500 | 93,500 |
| 台灣 | 13,125 | 24,985 | 33,045 | 41,105 | 49,165 | 71,505 | 84,345 |

資料來源：各電信公司提供，日期：2017/4/11

備註：

  - 上述線路費用包含Router費用。

  - 以上價格僅供參考，詳細報價請洽各電信公司聯絡窗口。

| 速率 | 2M | 4M | 6M | 8M | 10M | 20M | 30M | 40M | 50M | 70M | 100M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遠傳 | 12,900 | 19,900 | 26,900 | 33,900 | 41,900 | 54,900 | 59,900 | 69,900 | 82,900 | *100,500 105,500 | *120,500 125,500 |
| 中華 | 14,880 | 22,680 | 31,525 | 38,125 | 47,600 | 60,550 | 65,450 | 75,250 | 88,200 | 108,500 | 128,800 |
| 台固 | 10,500 | 20,100 | 27,300 | 34,600 | 41,800 | 56,800 | 61,200 | 75,600 | 83,000 | *99,000 | *120,500 |

5.2　配合提升「證券期貨周邊單位整合網路」頻寬費用優惠方案表

資料來源：各電信公司提供，日期：2025/12/18

備註：*需自備高階路由器

- 上述2M~50M線路費用包含Router費用。

- 針對70M(含)以上之電路，提供不含(*需自備)高階路由器報價。。

- 以上價格僅供參考，詳細報價請洽各電信公司聯絡窗口。

- 欲查詢申裝進度，請參考下列時程表：

6.1　電信公司營運處收件處理：約十工作天。

6.2　電信公司通知繳費：約三工作天。

6.3　電信公司收件至線路竣工：約十至二十工作天。

6.4　查詢申裝進度請洽：

◎證券交易所電腦作業部聯絡窗口 02-23272216、23272155

◎期交所聯絡窗口：02-80718000

◎櫃買中心聯絡窗口：02-23666113

◎集保結算所聯絡窗口：資訊服務組值班人員02-37897555

◎中華電信數據通信分公司聯絡窗口02-23445568#727

◎遠傳電信股份有限公司聯絡窗口0955-566-369

◎台灣固網股份有限公司聯絡窗口0928-662-357

- 行情傳輸線路傳送群組說明：

7.1　行情傳輸線傳送群組

| 行情格式 | 集中市場 |  | 櫃買市場 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Group IP | Port No. | Group IP | Port No. |
| 股票即時行情-1 | 224.0.100.100 | 10000 | 224.0. 30. 30 | 3000 |
| 股票即時行情-2 | 224.0.200.200 | 20000 | 224.0.130.130 | 13000 |
| 權證即時行情-1 | 224.2.100.100 | 10002 | 224.2. 30. 30 | 3002 |
| 權證即時行情-2 | 224.2.200.200 | 20002 | 224.2.130.130 | 13002 |
| 五秒快照行情-1 | 224.4.100.100 | 10004 | 224.4. 30. 30 | 3004 |
| 五秒快照行情-2 | 224.4.200.200 | 20004 | 224.4.130.130 | 13004 |
| 其他行情-1 | 224.6.100.100 | 10006 | 224.6. 30. 30 | 3006 |
| 其他行情-2 | 224.6.200.200 | 20006 | 224.6.130.130 | 13006 |
| 零股即時行情-1 | 224.8.100.100 | 10008 | 224.8. 30. 30 | 3008 |
| 零股即時行情-2 | 224.8.200.200 | 20008 | 224.8.130.130 | 13008 |

第參章　線路申請

- 可依需要向各電信公司各申請一至數路線路分散風險。

- 線路申請流程：

- 各周邊單位之所有用戶申請新增、異動、撤銷線路文件，均送證交所，Assign WAN IP後，由證交所送件電信公司。

- 在證交所-國內業務宣導網站 TCPIP證券交易資訊網路文件下載「網路整合－交易線路申請表單」或「網路整合－行情資訊線路申請表單」。

- 填妥『證券期貨周邊單位資訊整合案－網路整合線路申請表』、『LAN IP配置申請表』及『OO電信股份有限公司租用及異動申請書(請洽各電信公司窗口取得最新版本)』，【每一線路各填一份表單】並蓋好公司章後送（寄）至證交所電腦作業部，由證交所Assign WAN IP，並轉送電信公司(撤銷及異動亦同)。

- 申請線路文件寄送地址：台北市信義區信義路五段7號10樓【電腦作業部收】。

- 證交所除代為轉送申請書外，於取得線路編號並執行線路WAN IP配置後，回覆『網路整合線路申請表』給申請人及電信公司。

- 周邊單位回覆『LAN IP配置申請表』給申請用戶及電信公司，並提供相關IP位址。

- 電信公司通知繳費及線路安裝。

- 路由器：

- 由各電信公司提供路由器(Router)或自備。

- 查詢申裝進度，請參考下列時程表(以工作日計)：

- 電信公司營運處收件處理：約十天。

- 電信公司通知繳費：約三天。

- 電信公司收件至線路竣工：約十至二十天。

第肆章　證交所線路使用說明

- 交易委託線路說明：

- 每一證券公司可申請連接證交所一路(或多路)專線電路(2M,4M,6M,8M,10M,20M)。

- 證券商端IP位址（Source IP，與交易所進行連線交易時使用）：

2.1　一條電路分配一個正式交易用的 IP（固定IP）位址及一個測試用IP位址（固定IP）。

2.2　IP位址於申請時由證交所指定。

2.3　不同的電路使用不同IP位址。

2.4　證券商可視需要使用多個IP位址 (申請多條電路連線) 。

2.5　可多家總分公司共用一個IP位址 (同一條電路)。

- 證交所端IP位址，本公司公佈連線IP：

3.1　集中市場主機端連線IP為 10.12.3.21。

3.2　櫃台市場主機端連線IP為 10.12.3.31。

3.3　測試系統主機端連線IP為 10.12.3.39。

3.4　集中市場主機端使用FIX連線IP為 10.12.3.23。

3.5　櫃買市場主機端使用FIX連線IP為 10.12.3.33。

3.6　測試系統主機端使用FIX連線IP為 10.12.3.143。

- 用戶填妥『網路整合線路案－交易傳輸申請表』（附件一）及『OO電信股份有限公司租用及異動申請書(請洽各電信公司窗口取得最新版本)』，【每一線路各填一份表單】並蓋好公司章後函送（寄）至證交所電腦作業部，由證交所代為轉送電信公司（未經本公司同意無法作線路申裝或異動）。

- 行情傳輸線路說明：

- 每一資訊用戶（簽約資訊公司或證券公司）可申請連接證交所一路(或多路)專線電路(6M,8M,10M,20M,30M,40M,50M,70M,100M)。

- 「網路整合線路－行情資訊」目前提供集中市場即時行情資訊、櫃檯買賣中心即時行情資訊，及期交所即時行情資訊，資訊用戶使用該連線資訊請依證券交易所、期貨交易所及櫃檯買賣中心相關規定提出申請。

- 資訊用戶申請新線路或異動需填妥「網路整合線路案－行情傳輸申請表」(附件二)及『OO電信股份有限公司租用及異動申請書(請洽各電信公司窗口取得最新版本)』，【每一線路各填一份表單】並蓋好公司章後函送（寄）至證交所電腦作業部，由證交所代為轉送電信公司（未經本公司同意無法作線路申裝或異動）。

- NTP（Network Time Protocol）校時服務：

- 本公司建置NTP校時系統，證券商可透過「TCP/IP證券交易資訊網路」測試系統之Tunnel 7進行作業，每一線路依本公司規定之IP進行NTP校時。

- 校時連線IP為10.12.3.123、Port為29999 (非預設123)。

- 證券商端CE router需新增10.12.3.123路由 ex :

ip route 10.12.3.123 255.255.255.255 tunnel 7

- 本系統之NTP校時頻率上限設為每2秒1次，超過之校時需求，本系統將不予回應。

- 為確保NTP校時系統的可用性，避免網路頻寬或伺服器因無法承載大量的封包而異常，交易所端將主動封鎖異常連線，故用戶應設定合理校時頻率。

- 本校時系統為服務性質，因校時精準度易受網路延遲影響，故本服務無法保證用戶終端機末端之校時精準度，僅供參考使用。

- 「TCP/IP證券交易資訊網路」交易線路，各證券商之校時需求，可使用每一線路依本公司規定之IP（測試IP），透過Tunnel 7進行NTP校時，無須提出申請。

- 「TCP/IP證券交易資訊網路」行情線路，各資訊用戶之校時需求，可使用本公司規定之IP（行情使用IP起迄的第一個IP），透過Tunnel 7進行NTP校時，須向本公司提出申請，填妥申請表格E-mail回傳後，本公司憑此辦理。

- NTP校時證券交易所電腦作業部聯絡窗口：02-23272204、23272108。

附件一：網路整合線路案－交易傳輸申請表

證券期貨周邊單位資訊傳輸整合案－網路整合線路申請表

申請日期：__/__/__

（同地同電信公司之線路請自行告知電信公司分散路由）

| 公司名稱 |  |  |  | 統一編號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 裝機地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線種類 | □交易傳輸 |  |  |  |  |  |  |
| 連接單位 | □證交所TWSE（含上櫃股票） □櫃買中心TPEx □期交所Taifex □集保結算所TDCC |  |  |  |  |  |  |
| 連線類別 | □新增同地線路： （□第一條線 □已有申裝其他線路﹤請電信公司分散路由﹥） □備援電路：□FTTB（限中華電信）□MEN（限遠傳電信、台灣固網） □NGSDH（限中華電信、遠傳電信） (擬備援電路線號：___________________WAN IP：________________) □撤線（基準日: / / ） □升速 □降速 □異動 （電路線號：___________________ WAN IP：________________） |  |  |  |  |  |  |
| 電信公司 | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網 |  |  |  |  |  |  |
| 申請速率 | □2M □4M □6M □8M □10M □20M |  |  |  |  |  |  |
| 路由器(Router) | □局租□自備 廠牌型號： |  |  |  |  |  |  |
| 連線測試負責 部門名稱 |  | 總機電話 |  |  | 傳真 |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司負責人 ： (簽章) |  |  |  |  |  |  |  |

(以下資料由證交所填寫)             線路號碼：【                       】

| USER WAN IP位址 |  | 電信公司WAN IP位址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子網路遮罩 | 255.255.255.252 |  |  |
| - Router需開放SNMP PROTOCOL Read Only及Udp 161,162 Port並能給ping。 - ※新申請專線請與『OO電信股份有限公司租用及異動申請書』填妥用印後一同送件。 - 送件地址：台北市信義區信義路五段7號10樓【電腦作業部收】。 其它事項： (108/1/25) |  |  |  |

電腦作業部  經辦：           組、副組長：           正、副主管：

證券期貨周邊單位資訊傳輸整合案－網路整合

證交所交易線路LAN IP配置表

（同地同電信公司之線路請自行告知電信公司分散路由）

| 總(分)公司代號 |  | 中文名稱 |  |  |  | 線路號碼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線種類 | 交易傳輸 □主線路 □備援線路（擬備援線路號碼：______________） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線類別 | □新增同地線路：（□第一條線 □已有申裝其他線路﹤請電信公司分散路由﹥） □撤線 □升速 □降速 □異動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電信公司 | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請速率 | □2M □4M □6M □8M □10M □20M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路由器(Router) | □局租□自備 廠牌型號： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線測試負責 部門名稱 |  |  | 總機電話 |  |  |  | 傳真 |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(以下資料由證交所填寫)

| 交易IP位址 |  | 測試IP位址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子網路遮罩 | 255.255.255.248 | 預設閘道器 |  |
| USER WAN IP |  | NTP校時 IP | 10.12.3.123 |
| 集中市場TMP交易IP | 10.12.3.21 | 櫃台市場TMP交易IP | 10.12.3.31 |
| 集中市場FIX交易IP | 10.12.3.23 | 櫃台市場FIX交易IP | 10.12.3.33 |
| TMP測試主機 IP | 10.12.3.39 | FIX測試主機 IP | 10.12.3.143 |
| 主機房Tunnel（1） | Tunnel(1) IP位址 | /30 |  |
| 主機房Tunnel（2） | Tunnel(2) IP位址 | /30 |  |
| 備援機房Tunnel（3） | Tunnel(3) IP位址 | /30 |  |
| 備援機房Tunnel（4） | Tunnel(4) IP位址 | /30 |  |
| 遠端備援Tunnel（5） | Tunnel(5) IP位址 | /30 |  |
| 遠端備援Tunnel（6） | Tunnel(6) IP位址 | /30 |  |
| 測試主機Tunnel（7） | Tunnel(7) IP位址 | /30 |  |
| - 每一線路配置7組通道(Tunnel)，7組Tunnel IP由交易所指定後傳送至證券商。 - Router需開放Ping 及SNMP PROTOCOL Read Only及Udp 161,162 Port。 其它事項： (108/1/25) |  |  |  |

電腦作業部  經辦：           組、副組長：            正、副主管：

<01230036>      證券期貨周邊單位資訊整合案－網路整合

櫃買中心資訊系統交易線路LAN IP配置申請表

| 公司名稱 |  |  | 統一編號 |  |  | 生效日期 |  |  | (未填表示收文即可生效) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資訊系統 | □興櫃點選 □債券等殖 □衍生性電腦交易 □外國債券電腦交易 (可複選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電信公司 | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網(擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請事項 | □新增 □撤銷 (擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線類型 | 勾選連線類型(擇一勾選) |  |  |  | 申請人填寫 |  |  | 新增由櫃買中心填寫 撤銷由申請人填寫 |  |
|  | □類型1： WAN LAN |  |  |  | WAN IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
|  | □類型2： WAN 2 LAN WAN 1 | □類型3： WAN 1 LAN WAN 2 |  |  | WAN 1 IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號1(必填)：__________________ WAN 2 IP(必填)： ____.____.____.____/30 線路編號2(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
| 連線測試部門 |  |  |  |  | 電話(必填) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E-MAIL(必填) |  |  |  |  |
| 其它事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名稱 ： 公司負責人 ： (簽章) 申請日期：_____/____/____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦人員 | (櫃買中心填寫) |  |  | 辦理日期 |  |  | (櫃買中心填寫) |  |  |
| 注意事項 | 1.每一LAN IP申請填寫一張。 2.若欲異動連線類型(WAN 、LAN IP重新配對)，請分別填寫撤銷及新增申請表，並於其它事項欄加註說明。 3.生效日期未填，則表示櫃買中心收文即可生效。 4.線路完成供裝與測試後，請填寫「資訊系統IP測試完成紀錄表」回傳至02-3369-1223。 5.資料請填寫清楚完整以增加處理時效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

經辦：                     組、副組長：

期貨交易線路申請作業

個資法權利告知事項                         114.03.11

臺灣期貨交易所股份有限公司(以下稱「本公司」)為辦理「期貨交易線路申請」作業，蒐集、處理與利用您的個人資料，為了保障您的權益，請務必詳細閱讀以下各項說明內容。

- 蒐集、處理與利用資料之相關部門：

部門：本公司資訊作業部

地址：新北市板橋區國慶路6號辦公棟5樓

電話：(02)8071-8000

傳真：(02)2964-9201、(02)2964-0053

- 蒐集之目的：

期貨交易線路申請作業之受理與後續追蹤事宜。

特定目的

（090） 消費者、客戶管理與服務

（135） 資(通)訊服務

（069） 契約、類似契約或其他法律關係事務

註：本表依據個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別訂定。

- 個人資料之類別：

資料類別

（C001）辨識個人者：姓名、電話及電子郵件

註：本表依據個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別訂定。

- 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

- 期間：自本公司受理您所屬公司申請起至您所屬公司撤銷止。相關申請表單將於個人資料利用期間屆滿後，依本公司規定程序辦理銷毀。

- 地區：本公司。

- 對象：本公司辦理期貨交易線路申請作業之相關人員及其他為本公司辦理期貨交易線路供裝之ISP業者。

- 方式：您之個人資料以紙本方式蒐集，並於本公受理期貨交易線路申請作業時以電話或電子郵件與您聯繫。

- 當事人得行使之權利及方式：

您得於資料利用期間，針對說明三之資料，依個人資料保護法第三條針對您個人資料與說明一部門人員以電話聯繫，並請求以下之權利：

- 查詢或閱覽

- 製給複製本

- 補充或更正

- 停止蒐集、處理或利用

- 刪除

惟您行使前項第(4)(5)款權利時，由於期貨交易線路相關申請表單之個人資料伴隨所申請期貨交易線路事項而不易切割，若您要求本公司歸還期貨交易線路相關申請表單，則視同您所屬公司撤回期貨交易線路之申請。

- 行使當事人權利事項時，請利用免付費服務專線(0800-075-566)或服務信箱(https://www.taifex.com.tw/PO)向資作部申請辦理，若有疑問、建議、申訴或抱怨時亦同。

- 不提供個人資料時對權益之影響：

基於以上特定目的，您需提供以上個人資料予本公司。若您未能或無法提供，導致本公司無法順利完成您所屬公司之期貨交易線路申請作業，您及所屬公司須自行負責，概與本公司無關。

證券期貨周邊單位資訊整合案－網路整合

期交所交易線路LAN IP配置申請表

| 公司名稱 |  |  | 統一編號 |  |  | 生效日期 |  |  | (未填表示收文即可生效) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電信公司 | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網(擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請事項 | □新增 □撤銷 (擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線類型 | 勾選連線類型(擇一勾選) |  |  |  | 申請人填寫 |  |  | 新增由交易所填寫 撤銷由申請人填寫 |  |
|  | □類型1： WAN LAN |  |  |  | WAN IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
|  | □類型2： WAN 2 LAN WAN 1 | □類型3： WAN 1 LAN WAN 2 |  |  | WAN 1 IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號1(必填)：__________________ WAN 2 IP(必填)： ____.____.____.____/30 線路編號2(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
| 連線測試負責人 |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E-MAIL |  |  |  |  |
| 其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人對於前揭個資法告知事項，均已詳細閱讀且充分瞭解，並同意上述本人個人資料之蒐集、處理及利用，特此聲明。 簽名： ________________________ 中華民國 年 月 日 (※若本項未親自簽名，本公司無法受理申請。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人/公司名稱 ： 公司負責人 ： (簽章) 申請日期：_____/____/____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦人員 | (交易所填寫) |  |  | 辦理日期 |  |  | (交易所填寫) |  |  |
| 注意事項 | 1.每一LAN IP申請填寫一張。 2.若欲異動連線類型(WAN、LAN IP重新配對)，請分別填寫撤銷及新增申請表，並於其它事項欄加註說明。 3.生效日期未填，則表示交易所收文即可生效。 4.線路完成供裝與測試後，請填寫「TCP/IP測試紀錄表」回傳至02-2964-9201。 5.資料請填寫清楚完整以增加處理時效。 (107/7/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

臺灣集中保管結算所

證券期貨周邊單位資訊整合案－網路整合

交易傳輸LAN IP配置申請表

申請日期:    年   月   日

| 公司名稱 |  |  |  |  |  | 統一編號 |  |  |  | 參加人代號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請事項 |  | □新增 □撤銷 □只新增IPSec VPN IP (擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電信公司 |  | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網 (擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線類型 |  | □選項1： |  | □選項2： |  |  |  |  | □選項3： |  |  |  |  |
| 線路資訊 |  | 線路號碼 |  | _______________________ (申請人填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WAN IP |  | ____.____.____.____ /30 (申請人填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAN IP |  | ____.____.____.____ /27 (集保結算所填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IPSec VPN IP |  | ____.____.____.____ /24 (集保結算所填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線測試負責 部 門 名 稱 |  |  |  |  | 總 機 電 話 |  |  |  |  |  | 傳 真 |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請單位簽章 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

集保結算所

規劃管制組 經辦：       組(副)長：       網路工程組 經辦：       組(副)長：

備註：

- 每一線路號碼填寫一張LAN IP配置申請表。

- 若欲調整線路號碼與LAN IP的配對，請分別填寫撤銷及新增申請表，並於其它事項欄加註說明。

- 本申請書填妥後，送交集保結算所資訊作業部作業單位(地址：台北市南港區三重路19之6號C棟5樓)。

02090026

未盡事宜請洽集保結算所資訊作業部規劃管制組，電話：（02）26553788轉555。

附件二：網路整合線路案－行情傳輸申請表

證券期貨周邊單位資訊傳輸整合案－網路整合線路申請表

申請日期：__/__/__

（同地同電信公司之線路請自行告知電信公司分散路由）

| 公司名稱 |  |  |  | 統一編號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 裝機地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線種類 | □行情傳輸 |  |  |  |  |  |  |
| 連接單位 | □證交所TWSE（上市股票） 櫃買中心TPEx □ （上櫃股票） □期交所Taifex □ （興櫃股票） |  |  |  |  |  |  |
| 連線類別 | 1.□新增同地線路： （□第一條線 □已有申裝其他線路﹤請電信公司分散路由﹥） 2.□備援電路：□MEN（限遠傳電信、台灣固網） □NGSDH（限中華電信、遠傳電信） (擬備援電路線號：___________________WAN IP：________________) 3.□撤線（基準日:__/__/＿） □升速 □降速 □異動 （電路線號：___________________ WAN IP：________________） |  |  |  |  |  |  |
| 電信公司 | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網 |  |  |  |  |  |  |
| 申請速率 | □6M □8M □10M □20M □30M □40M □50M □70M □100M |  |  |  |  |  |  |
| 路由器(Router) | □局租□自備 廠牌型號： |  |  |  |  |  |  |
| 連線測試負責 部門名稱 |  | 總機電話 |  |  | 傳真 |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司負責人 ： (簽章) |  |  |  |  |  |  |  |

(以下資料由證交所填寫)             線路號碼：【                       】

| USER WAN IP位址 |  | 電信公司WAN IP位址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子網路遮罩 | 255.255.255.252 |  |  |
| - Router需開放SNMP PROTOCOL Read Only及Udp 161,162 Port並能給ping。 - ※新申請專線請與『OO電信股份有限公司租用及異動申請書』填妥用印後一同送件。 - 線路撤線請於生效基準日前10個工作天提出申請。 - 送件地址：台北市信義區信義路五段7號10樓【電腦作業部收】。 其它事項： (107/12/19) |  |  |  |

電腦作業部  經辦：           組、副組長：                  正、副主管：

證券期貨周邊單位資訊傳輸整合案－網路整合

證交所行情傳輸LAN IP配置表

申請日期：__/__/__

| 總(分)公司代號 |  | 中文名稱 |  |  |  | 線路號碼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線種類 | 行情傳輸 □一資機房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電信公司 | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請速率 | □6M □8M □10M □20M □30M □40M □50M □70M □100M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路由器(Router) | □局租 □自備 廠牌型號： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線測試負責 部門名稱 |  |  | 總機電話 |  |  |  | 傳真 |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(以下資料由證交所填寫)

| 行情資訊類別 |  | □集中市場□櫃檯市場 |  | User WAN IP | /30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP位址 |  |  |  |  |  |  |
| 子網路遮罩（subnet mask）：255.255.255.248 |  |  |  |  |  |  |
| 預設閘道器（default gateway） |  |  |  |  |  |  |
| Tunnel 1 IP 位址 |  |  | /255.255.255.252 |  |  |  |
| Tunnel 2 IP 位址 |  |  | /255.255.255.252 |  |  |  |
| Tunnel 3 IP 位址 |  |  | /255.255.255.252 |  |  |  |
| Tunnel 4 IP 位址 |  |  | /255.255.255.252 |  |  |  |
| Tunnel 5 IP 位址 |  |  | /255.255.255.252 |  |  |  |
| Tunnel 6 IP 位址 |  |  | /255.255.255.252 |  |  |  |
| Tunnel 7 IP 位址 |  |  | /255.255.255.252 |  |  |  |
| - Router需開放Ping 、SNMP PROTOCOL Read Only及Udp 161,162 Port。 - 櫃檯買賣中心即時行情資訊，請依櫃檯買賣中心相關規定提出申請，由證交所傳送。 - 其它事項： |  |  |  |  |  |  |
| 敬會 電腦作業部 經辦： 組、副組長： 正、副主管： |  |  |  |  |  |  |
| 資訊服務部 經辦： 組、副組長： 正、副主管： |  |  |  |  |  |  |

<01270103>  	   證券期貨周邊單位資訊整合案－網路整合

櫃買中心資訊系統行情傳輸線路LAN IP配置申請表

| 公司名稱 |  |  |  | 統一編號 |  |  |  | 生效日期 |  |  | (未填表示收文即可生效) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資訊系統 | □興櫃點選 □債券等殖 □上櫃股票 □衍生性商品 □指數子系統 (可複選) □上櫃行情第二IP （申請「櫃檯買賣IP行情網路」：請參考<行情線路廣播測試附件>） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電信公司 | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網(擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請事項 | □新增 □撤銷 (擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線類型 | 勾選連線類型(擇一勾選) |  |  |  |  |  | 申請人填寫 |  |  | 新增由櫃買中心填寫 撤銷由申請人填寫 |  |
|  | □類型1： WAN LAN |  |  |  |  |  | WAN IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
|  | □類型2： WAN 2 LAN WAN 1 |  | □類型3： WAN 1 LAN WAN 2 |  |  |  | WAN 1 IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號1(必填)：__________________ WAN 2 IP(必填)： ____.____.____.____/30 線路編號2(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
| 連線測試 部門 |  |  |  |  |  |  | 公司電話(必填) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E-MAIL(必填) |  |  |  |  |
| 其它事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名稱 ： 公司負責人 ： (簽章) 申請日期：_____/____/____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦人員 |  | (櫃買中心填寫) |  |  | 辦理日期 |  |  |  | (櫃買中心填寫) |  |  |
| 注意事項 |  | 1.每一LAN IP申請填寫一張。 2.若欲異動連線類型(WAN 、LAN IP重新配對)，請分別填寫撤銷及新增申請表，並於其它事項欄加註說明。 3.生效日期未填，則表示櫃買中心收文即可生效。 4.線路完成供裝與測試後，請填寫「資訊系統IP測試完成紀錄表」回傳至02-3369-1223。 5.資料請填寫清楚完整以增加處理時效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

經辦：                     組、副組長：

行情傳輸網路申請作業

個資法權利告知事項                         114.03.11

臺灣期貨交易所股份有限公司(以下稱「本公司」)為辦理「行情傳輸網路申請」作業，蒐集、處理與利用您的個人資料，為了保障您的權益，請務必詳細閱讀以下各項說明內容。

- 蒐集、處理與利用資料之相關部門：

部門：本公司資訊作業部

地址：新北市板橋區國慶路6號辦公棟5樓

電話：(02)8071-8000

傳真：(02)2964-9201、(02)2964-0053

- 蒐集之目的：

行情傳輸網路申請作業之受理與後續追蹤事宜。

特定目的

（090） 消費者、客戶管理與服務

（135） 資(通)訊服務

（069） 契約、類似契約或其他法律關係事務

註：本表依據個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別訂定。

- 個人資料之類別：

資料類別

（C001）辨識個人者：姓名、電話及電子郵件

註：本表依據個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別訂定。

- 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

- 期間：自本公司受理您所屬公司申請線路起至您所屬公司撤銷止。相關申請表單中含有您個人資料者將於個人資料利用期間屆滿後，依本公司規定程序辦理銷毀。

- 地區：本公司。

- 對象：本公司負責行情傳輸線路申請作業之相關人員及其他為本公司行情傳輸線路供裝之ISP業者。

- 方式：您的資料以紙本方式蒐集，並於本公司辦理受理行情傳輸網路申請作業時以電話或電子郵件與您聯繫。

- 當事人得行使之權利及方式：

您得於資料利用期間，針對說明三之資料，依個人資料保護法第三條針對您個人資料與說明一部門人員以電話聯繫，並請求以下之權利：

- 查詢或閱覽

- 製給複製本

- 補充或更正

- 停止蒐集、處理或利用

- 刪除

惟您行使前項第(4)(5)款權利時，由於行情傳輸線路相關申請表單之個人資料伴隨所申請行情傳輸線路事項而不易切割，故若您要求本公司歸還行情傳輸線路相關申請表單，則視同您所屬公司向本公司撤回行情傳輸線路之申請。

- 行使當事人權利事項時，請利用免付費服務專線(0800-075-566)或服務信箱(https://www.taifex.com.tw/PO)向資作部申請辦理，若有疑問、建議、申訴或抱怨時亦同。

- 不提供個人資料時對權益之影響：

基於以上特定目的，您需提供以上個人資料予本公司。若您未能或無法提供，導致本公司無法順利完成您所屬公司之行情傳輸線路申請作業，您及所屬公司須自行負責，概與本公司無關。

期交所行情傳輸 (正式線路) LAN IP配置申請表

| 公司名稱 |  |  | 統一編號 |  |  |  | 生效日期 |  |  | (未填表示收文即可生效，申請P6必填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電信公司 | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網 (擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請事項 | 1.□新增 2.□變更群組 3.□撤銷 (擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請新增或變更群組，請務必勾選欲接收之最終完整群組方案，可複選: □ P1群組 (間隔揭示非與現貨代碼連結，短格式;包含臺灣股市期權策略系列指數、臺灣生技指數) □ P2群組 (間隔揭示現貨代碼連結，長格式;包含臺灣股市期權策略系列指數、臺灣生技指數) □ P3群組 (TOPIX現貨指數，僅供已簽訂TOPIX行情資訊申請書之期貨商申請) □ P4群組 (臺指選擇權波動率指數(Taiwan VIX)交易資訊) □ P5群組 (ICE布蘭特原油期貨行情資訊及ICE布蘭特指數，僅供已簽訂ICE行情資訊申請書之期貨商申請) □ P6群組 (逐筆行情揭示，申請本群組可能衍生連線管理費，請務必填寫生效日期以利計費，詳注意事項5) □ P7群組 (臺灣永續指數，僅供已簽訂臺灣永續指數資訊申請書之期貨商申請) □ P8群組 (臺灣中型100指數，僅供已簽訂臺灣中型100指數資訊申請書之期貨商申請) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線類型 | 勾選連線類型(擇一勾選) |  |  |  |  | 申請人填寫 |  |  | 新增由交易所填寫 撤銷由申請人填寫 |  |
|  | □類型1： WAN LAN |  |  |  |  | WAN IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
|  | □類型2： WAN 2 LAN WAN 1 | □類型3： WAN 1 LAN WAN 2 |  |  |  | WAN 1 IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號1(必填)：__________________ WAN 2 IP(必填)： ____.____.____.____/30 線路編號2(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
| 連線測試 負責人 |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-MAIL |  |  |  |  |
| 其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人對於前揭個資法告知事項，均已詳細閱讀且充分瞭解，並同意上述本人個人資料之蒐集、處理及利用，特此聲明。 簽名 ： ________________________ 中華民國 年 月 日 (※若本項未親自簽名，本公司無法受理申請。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人/公司名稱 ： 公司負責人 ： (簽章) 申請日期：_____/____/____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦人員 | (交易所填寫) |  |  | 辦理日期 |  |  |  | (交易所填寫) |  |  |
| 注意事項 | 1.每一LAN IP申請填寫一張。 2.若欲異動連線類型(WAN 、LAN IP重新配對)，請分別填寫撤銷及新增申請表，並於其它事項欄加註說明。 3.單一申請者前2線路P6群組免收連線管理費，第3個線路起收取連線管理費並依所填生效日期起計費。 4.生效日期未填，則表示交易所收文即可生效。 5.線路完成供裝與測試後，請填寫「TCP/IP測試紀錄表」回傳至02-2964-9201。 6.資料請填寫清楚完整以增加處理時效。 (113/11/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4    期交所行情傳輸 (測試線路) LAN IP配置申請表

| 公司名稱 |  |  | 統一編號 |  |  |  | 生效日期 |  |  | (未填表示收文即可生效) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電信公司 | □中華電信 □遠傳電信 □台灣固網 (擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請事項 | 1.□新增 2.□變更群組 3.□撤銷 (擇一勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請新增或變更群組，請務必勾選欲接收之最終完整群組方案，可複選： □ T1群組 (間隔揭示非與現貨代碼連結，短格式;包含臺灣股市期權策略系列指數、臺灣生技指數) □ T2群組 (間隔揭示現貨代碼連結，長格式;包含臺灣股市期權策略系列指數、臺灣生技指數) □ T3群組 (TOPIX現貨指數，僅供已簽訂TOPIX行情資訊申請書之期貨商申請) □ T4群組 (臺指選擇權波動率指數(Taiwan VIX)交易資訊) □ T5群組 (ICE布蘭特原油期貨行情資訊及ICE布蘭特指數，僅供已簽訂ICE行情資訊申請書之期貨商申請) □ T6群組 (逐筆行情揭示) □ T7群組 (臺灣永續指數，僅供已簽訂臺灣永續指數資訊申請書之期貨商申請) □ T8群組 (臺灣中型100指數，僅供已簽訂臺灣中型100指數資訊申請書之期貨商申請) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連線類型 | 勾選連線類型(擇一勾選) |  |  |  |  | 申請人填寫 |  |  | 新增由交易所填寫 撤銷由申請人填寫 |  |
|  | □類型1： WAN LAN |  |  |  |  | WAN IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
|  | □類型2： WAN 2 LAN WAN 1 | □類型3： WAN 1 LAN WAN 2 |  |  |  | WAN 1 IP(必填)：____.____.____.____/30 線路編號1(必填)：__________________ WAN 2 IP(必填)： ____.____.____.____/30 線路編號2(必填)：__________________ |  |  | LAN IP： ____.____.____.____/27 |  |
| 連線測試 負責人 |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-MAIL |  |  |  |  |
| 其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人對於前揭個資法告知事項，均已詳細閱讀且充分瞭解，並同意上述本人個人資料之蒐集、處–理及利用，特此聲明。 簽名 ： ________________________ 中華民國 年 月 日 (※若本項未親自簽名，本公司無法受理申請。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人/公司名稱 ： 公司負責人 ： (簽章) 申請日期：_____/____/____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦人員 | (交易所填寫) |  |  | 辦理日期 |  |  |  | (交易所填寫) |  |  |
| 注意事項 | 1.每一LAN IP申請填寫一張。 2.若欲異動連線類型(WAN 、LAN IP重新配對)，請分別填寫撤銷及新增申請表，並於其它事項欄加註說明。 3.生效日期未填，則表示交易所收文即可生效。 4.線路完成供裝與測試後，請填寫「TCP/IP測試紀錄表」回傳至02-2964-9201。 5.資料請填寫清楚完整以增加處理時效。 (113/11/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：請洽各電信公司窗口取得最新版本電路申裝/異動申請書

# 中華窗口：02-2344-5568 #727	Email：whale@cht.com.tw李小姐。

# 遠傳窗口：0955-566-369		Email：huwhsieh@fareastone.com.tw謝小姐。

# 台固窗口：0928-662-357 		Email：SusanSu@taiwanmobile.com蘇小姐